Bài tập: Kiểu định vị và thanh ghi cờ

Xác định giá trị các cờ (CF, SF, ZF, PF và OF) và giải thích kết quả khi thực hiện các lệnh sau:

1)

MOV AL,0FFh

INC AL

FF

+1

00(Nhớ 1)

-AL=00h

-CF= không đổi(vì lệnh INC không làm thay đổi giá trị cờ CF)

-PF=1 ( có 0 số bit 1 ,chẵn)

-ZF=1(có kết quả bằng 0)

-SF=0( bit MSB=0)

-OF=0( nhớ ra và vào MSB xảy ra  đồng thời=>Không tràn)

2)

MOV AX,8000h

NEG AX

-AX=8000h=1000 0000 000 000=-32768

+Bù 1:7FFFh

+Bù 2:

7FFFh

+1

8000 (Không nhớ)

-CF=0 (Không nhớ)

-PF=1( có 0 số bit 1 ,chẵn)

-ZF=0(có kết quả khác 0)

-SF=1 (bit MSB=1)

-OF=1(nhớ ra và vào MSB xảy ra không đồng thời=>Tràn)

3)

MOV AX, 8000h

MOV BX, 7FFFh

ADD AX, BX

8000

+

7FFF

FFFF

-AX=FFFF

-CF=0 (Không nhớ)

-PF=1( có 16 số bit 1 ,chẵn)

-ZF=0(kết quả khác 0)

-SF=1(bit MSB=1)

-OF=0(nhớ ra và vào MSB xảy ra  đồng thời=>Không tràn)