LÝ THUYẾT

- Giả sử AX=0500h, BX = 1000h, SI = 1500h, DI = 2000h, [DS:1000] = 0100h, [DS:1500] = 0150h, [DS:2000] = 0200h, [DS:2500] = 0250h, [DS:3000] = 3000h, và biến BETA là biến từ năm ở địa chỉ ô 1000h. Trong các lệnh sau đây, nếu hợp lệ, hãy cho biết địa chỉ ô của toán hạng nguồn hoặc thanh ghi và kết quả lưu trong toán hạng đích. Nếu lệnh không hợp lệ, giải thích tại sao?

a) MOV DL, SI

Không hợp lệ vì SI =16bit không gán cho DL= 8 bit

b) MOV DI, [DI]

DI = 0200h

c) ADD AX, [SI]

AX= 0500h+0150h= 0650h

d) SUB BX, [DI]

BX = 1000h – 0200h=0800h

e) LEA BX, BETA[BX]

BX = 0100h

f) ADD [SI], [DI]

Lệnh không hợp lệ vì toán hạng nguồn, đích là vùng nhớ

g) ADD BH, [BL]

BH= 10h+00h =10h

h) ADD AH, [SI]

AH= 05h + 0150h= 0155h

i) MOV AX, [BX+DI+BETA]

AX= 1000h+2000h+ 0100h= 3100h

- Giả sử DI = 2000h, [DS:2000] = 0200h. Hãy cho biết địa chỉ ô của toán hạng nguồn và kết quả lưu trong toán hạng đích sau khi thực hiện lệnh MOV DI, [DI]

DI= 0200h (vì gán vùng nhớ [DI] cho địa chỉ DI)

- Giả sử AX = 0500h, SI = 1500h, [DS:1500] = 0150h. Hãy cho biết địa chỉ ô của toán hạng nguồn và kết quả lưu trong toán hạng đích của lệnh ADD AX, [SI]

AX= 0500h + 0150h=0650h

- Giả sử AX = 1000h, [DS:2000] = 0200h và BETA là biến từ nằm ở địa chỉ ô 1000h. Hãy cho biết địa chỉ ô của toán hạng nguồn và kết quả lưu trong toán hạng đích khi thực hiện lệnh LEA BX, BETA[BX]

BX= 0100h

- Với khai báo: A DB 1, 2, 3; Hãy cho biết trị của toán hạng đích khi thực hiện lệnh MOV AH, BYTE PTR A

0000h

- Với khai báo: B DW 4, 5, 6; Hãy cho biết trị của toán hạng đích khi thực hiện lệnh MOV AX, WORD PTR B

0000h

BÀI TẬP

- Cho biết nội dung của toán hạng đích và trị các cờ CF, SF, ZF, PF và OF sau khi thực hiện các lện sau

- ADD AX, BX; Với AX = 7FFFh, BX = 1

AX= 8000h

CF = 0 vì không nhớ

SF = 1 vì MSB = 1

ZF = 0 vì kết quả khác 0

PF = 1 vì byte kết quả là chẵn

OF = 1 vì có nhớ vào không có nhớ ra

- SUB AL, BL; Với AL = 1, BL= FFh

AL= 00000010

CF = 1 vì có nhớ

SF = 0 vì MSB =0

ZF =0 vì kết quả khác 0

PF =0 vì byte thấp kết quả là lẻ

OF =0 vì có nhớ vào và nhớ ra MSB

- DEC AL; Với AL = 0

AL = 11111111b (FFh)

CF = 0 vì không nhớ

SF = 1 vì MSB = 1

ZF =0 vì kết quả khác 0

PF =1 vì tổng bit 1 là chẵn

OF =0 vì có nhớ vào và ra

d)    NEG AL; Với AL = 7Fh

AL = 10000001 (81h)

CF = 1 vì có nhớ

SF = 1 vì MSB =1

ZF =0 vì kết quả khác 0

PF =1 vì tổng bit 1 là chẵn

OF =0 vì có nhớ vào và ra

e)   XCHG AX, BX; Với AX = 1ABCh, BX = 712Ah

- AX = 712AH

- CF, SF, ZF, PF, OF = unchanged

f)    ADD AL, BL; Với AL = 80h, BL = FFh

AL = 01111111 (7Fh)

CF = 1 vì có nhớ

SF = 0 vì MSB =0

ZF = 0 vì kết quả khác 0

PF = 0 vì tổng bit 1 là lẻ

OF = 1 vì có nhớ ra

g)   SUB AX, BX; Với AX = 0, BX = 8000h

AX = 8000h

CF = 1 vì có nhớ

SF = 1 vì bit MSB = 1

ZF = 0 vì kết quả khác 0

PF = 1 vì byte nhỏ nhất là chẳn

OF = 1 vì số tràn.

- NEG AX; Với AX = 1

AX = FFFFh

CF = 1 vì có mượn

SF = 1 vì bit MSB =1

ZF = 0 vì kết quả khác 0

PF = 1 vì tổng bit 1 là chẳn

OF = 0 vì không tràn

2) Cho biết kết quả sau khi thực hiện lệnh ADD AX, BX và trạng thái cờ tràn (có hoặc không dấu) có xảy ra ra không với:

a) AX = 512Ch, BX = 4185h

AX= 92B1h

OF=1 vì kết quả trái dấu

CF = 0 vì không tràn

b) AX = FE12h, BX = 1ACBh

AX= 118DDh

OF=0 kết qủa cùng dấu

CF = 1 vì có tràn

c) AX = E1E4h, BX = DAB3h

AX= 1BC97h

CF = 1 vì có tràn

OF = 0 vì cộng 2 số cùng dấu kết quả cùng dấu

d) AX = 7132h, BX = 7000h

AX= 0E132h

- CF =0 vì không tràn

- OF = 1 vì cộng 2 số cùng dấu kết quả khác dấu

e) AX = 6389h, BX = 1176h

AX= 74FFh

OF=0, CF=0

3) Cho biết kết quả sau khi thực hiện lệnh SUB AX, BX và trạng thái cờ tràn (có hoặc không dấu) có xảy ra không với:

a) AX = 2143h, BX = 1986h

AX= 7BDh

OF=0

CF=0

b) AX = 81FEh, BX = 1986h

AX=6878h

OF=1

CF=0

c) AX = 19BCh, BX = 81FEh

AX=97BE

OF=1

CF=1

d) AX = 0002h, BX = FE0Fh

AX=01F3

OF= 0

CF=1

e) AX = 8BCDh, BX = 71Abh

AX= 1A22

OF=1

CF=0